    - 打印文件错误0x2

| 软件对话框显示 | 返回参数值 | 指示灯/报警灯 | 错误原因&解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 错误:打印文件01 | 0x2001 | 红灯快闪 | 保存文件时检测到错误的系统时间，换电池，设定正确时间。 |
| 错误:打印文件02 | 0x2002 | 红灯快闪 | 打印文件损坏，删除原模版，新建模版。 |
| 错误:打印文件03 | 0x2003 | 红灯快闪 | 找不到打印文件，请正确编辑模板。 |
| 错误:打印文件04 | 0x2004 | 红灯快闪 | 数据库记录到末尾，请重新编辑模板设置打印起始条数。 |
| 错误:打印文件05 | 0x2005 | 红灯快闪 | 计数器值到达末尾，请重新编辑模板或调整起始页。 |
| 错误:打印文件06 | 0x2006 | 红灯快闪 | 没有找到打印图片。 |
| 错误:打印文件07 | 0x2007 | 红灯快闪 | 没有找到打印数据库字段。 |
| 错误:打印文件08 | 0x2008 | 红灯快闪 | 未选择喷头。 |

    - 主机检测错误

| 软件对话框显示 | 返回参数值 | 指示灯/报警灯 | 错误原因&解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 错误:主机检测01 | 0x3001 | 红灯快闪 | 设备未注册，返厂维修 |
| 错误:主机检测02 | 0x3002 | 红灯快闪 | RAM检测失败，返厂维修 |
| 错误:主机检测03 | 0x3003 | 红灯快闪 | EEPROM检测失败，返厂维修 |
| 错误:主机检测04 | 0x3004 | 红灯快闪 | 主机内部数据错误，升级 |
| 错误:主机检测05 | 0x3005 | 红灯快闪 | 通讯初始化失败 |

| 软件对话框显示 | 返回参数值 | 指示灯/报警灯 | 错误原因&解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 错误:非正常关机:01 | 0x400? |  | 取消后即可打印,下次正常关机 |
| 错误:非正常关机:02 | 0x4005 | 红灯快闪 | 连续多次非正常关机。硬件已损坏,使用不当，返厂维修 |

    - 喷头检测错误

0x5*?? *为喷头/墨盒编号，？？为错误子代码

| 软件对话框显示 | 返回参数值 | 指示灯/报警灯 | 错误原因&解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 错误:NOx.喷头检测01 | 0x5*01 | 红灯快闪 | 未收到DOUT数据。 A)喷头号选择错误，B)连接线缆松动、损坏或未连接，C)硬件损坏，按错误原因排除或返厂维修。 |

    - 墨盒错误

0x6*?? *为喷头/墨盒编号，??为错误子代码

| 软件对话框显示 | 返回参数值 | 指示灯/报警灯 | 错误原因&解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 错误:NOx.墨盒检测01 | 0x6*01 | 红灯慢闪 | 代理商号与设备不匹配,更换墨盒 |
| 错误:NOx.墨盒检测02 | 0x6*02 | 红灯慢闪 | 墨盒芯片读写失败，更换墨盒 |
| 错误:NOx.墨盒检测03 | 0x6*03 | 红灯慢闪 | 未读到墨盒芯片 - 墨盒芯片故障，更换墨盒； - 更换HDMI打印线缆。 |
| 错误:NOx.墨盒检测04 | 0x6*04 | 红灯慢闪 | 墨盒芯片读写模块未响应，更换墨盒或返厂维修 |
| 错误:NOx.墨盒检测05 |  | 红灯慢闪 | 墨盒芯片失效，更换墨盒 |
| 软件状态栏显示 | 返回参数值 | 指示灯/报警灯 | 错误原因&解决办法 |
| 错误:NOx.墨盒缺墨01 | 0x6*05 | 黄灯慢闪 | 墨盒打印量达到规定值，在墨量显示区底部显示缺墨。 |
| 软件对话框显示 | 返回参数值 | 指示灯/报警灯 | 错误原因&解决办法 |
| 错误:NOx.墨盒缺墨02 | 0x6*06 | 红灯慢闪 | 墨盒打印量达到规定值130%，强制停止打印,更换墨盒 |

    - 喷头通讯错误0x7

0x7*?? *为喷头/墨盒编号，??为错误子代码

| 软件对话框显示 | 返回代码 | 指示灯/报警灯 | 错误原因&解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 错误:NOx.喷头通讯01 |  | 0x7*01 | 红灯快闪 | 连续3次未收到喷头控制板应答,喷头号选择错误或返厂维修 |
| 错误:NOx.喷头通讯02 |  | 0x7*02 | 红灯快闪 | 连续3次收到喷头控制板发送应答错误包 |
| 错误:NOx.喷头通讯03 |  | 0x7*03 | 红灯快闪 | 连续3次喷头控制板应答包校验出错 |
| 错误:NOx.喷头通讯04 |  | 0x7*04 | 红灯快闪 | 通讯不稳定（发生应答错误的频率大于30%） |
| 错误:NOx.喷头通讯05 |  | 0x7*05 | 红灯快闪 | 空闲状态下收到打印数据 |
| 错误:NOx.喷头通讯06 |  | 0x7*06 | 红灯快闪 | 查询喷头状态失败， |
| 错误:NOx.喷头通讯07 |  | 0x7*07 | 红灯快闪 | 喷头设置返回超时， |
| 错误:NOx.喷头通讯08 |  | 0x7*08 | 红灯快闪 | 开始打印失败， |
| 错误:NOx.喷头通讯09 |  | 0x7*09 | 红灯快闪 | 开始打印命令返回超时 |
| 错误:NOx.喷头通讯0A |  | 0x7*0A | 红灯快闪 | 连续三次发送数据失败 |
| 错误:NOx.喷头通讯0B |  | 0x7*0B | 红灯快闪 | 通讯错误,接收到少于6位的信息 |
| 错误:NOx.喷头通讯0C |  | 0x7*0C | 红灯快闪 | 打印数据缓冲区满后又收到打印数据 |
| 错误:NOx.喷头通讯0D |  | 0x7*0D | 红灯快闪 | 打印数据包序号出错 |
| 错误:NOx.喷头通讯0E |  | 0x7*0E | 红灯快闪 | 压缩包数据长度不对 |
| 错误:NOx.喷头通讯0F |  | 0x7*0F | 红灯快闪 | 一页的打印数据长度不对 |
| 错误:NOx.喷头通讯10 |  | 0x7*10 | 红灯快闪 | 一页的数据结束格式不对 |

    - 其他错误0x8

| 软件对话框显示 | 返回参数值 | 指示灯/报警灯 | 错误原因&解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 错误: 打印超速01 |  | 0x8001 | 红灯快闪 | 01产线速度超过喷头最大打印速度 |
| 错误: 打印超速02 |  | 0x8002 | 红灯快闪 | 02喷码机来不及处理数据 |
| 错误: 打印超速03 |  | 0x8003 | 红灯快闪 | 实时数据超速，原因 - 电眼检测到打印物体时，喷码机未接收到实时打印数据。B）电眼检测到打印物体时，喷码机来不及将实时打印数据转换为喷头打印数据。C）静电及电磁干扰导致实时打印数据传送错误。 - 处理方法：A）加快数据发送速度。B）加大电眼到喷头距离。C）改善现场工作环境，减少静电和电磁干扰 |